Техническое задание на разработку аппаратно-программной игры                   «TV-TENNIS"

1 Область применения

Создание и демонстрация игровой системы «TV-Tennis» для одного игрока против искусственного интеллекта в среде эмуляции цифровой логики Logisim.

Основные задачи приложения:

- Учебная: Изучение архитектуры процессора CdM-8, ассемблера, принципов ввода-вывода и обработки прерываний.

- Демонстрационная: Наглядный пример интеграции программного кода и аппаратных модулей.

2 Функциональные требования

Разрабатываемое программное средство должно включать следующие функциональные блоки:

- Визуализация игрового процесса (Hardware)

- Игровое поле: LED-матрица 32x32 пикселя.

- Ракетка игрока (у нижнего края, ширина 3 пикселя).

- Ракетка AI (у верхнего края, ширина 3 пикселя).

- Мяч (1 пиксель).

- Отрисовка текущего счета на шестнадцатеричные дисплеи.

- Текстовые терминалы для отображения вводимого имени пользователя и вывода таблицы рекордов (Топ-5).

- Игровая логика и физика

- Реализация движения мяча с использованием аппаратного алгоритма Брезенхема для расчета углов отражения.

- Зонирование ракетки – изменение угла отскока мяча (пологий, средний, крутой) в зависимости от зоны попадания:

- Коллизии – обработка столкновений мяча с ракетками, боковыми стенами.

- Реализация механики «прилипания» мяча к ракетке при зажатых кнопках управления для осуществления подкрутки.

- Динамическое увеличение скорости игры (частоты обновления) при достижении счета кратного 5.

- Автоматическое управление верхней ракеткой с предсказанием траектории мяча и учетом рикошетов.

- Управление пользователя

- Ввод имени: Использование буферной клавиатуры для ввода ASCII-символов.

- Валидация символов: A-Z, a-z, пробел, '_', Backspace.

- Валидация имени: Запрет на начало имени с пробела, пустого символа или '_'.

- Управление игрой:

- Кнопка L (влево) — перемещение ракетки игрока влево.

- Кнопка R (вправо) — перемещение ракетки игрока вправо.

- Кнопка Set_Name — инициализация процесса ввода имени.

- Кнопка Reset — аппаратный сброс состояния игры (очистка счетчиков, остановка игры).

- Программный модуль

- Инициализация: Заполнение RAM начальными данными таблицы рекордов (стандартные имена и счета) при старте системы.

- Обработка прерываний: Реакция на аппаратный сигнал окончания игры по вектору 0x4.

- Ведение таблицы рекордов: Хранение Топ-5 записей (1 байт BCD-счет + 8 байт имя).

- Алгоритм сортировки с использованием косвенной адресации (массив указателей) для минимизации копирования данных.

- Вставка нового рекорда со сдвигом «вытесняющего» элемента.

- Вывод: Печать отформатированной таблицы рекордов в терминал.

3 Условия эксплуатации

Аппаратная среда:

- Эмулятор: Logisim (версия 2.7.1 или совместимая).

- Целевая архитектура: Учебный процессор CdM-8 mark5.

- Частота: Две тактовые частоты (генерируются делителем):

- cdm8_clk — тактовая частота процессора.

- game_clk — тактовая частота игровой логики (зависит от game_speed).

- Периферия: LED-матрица 32x32, клавиатура, кнопки, TTY-терминалы.

Программная среда

- IDE: CocoIDE (для компиляции ассемблерного кода).

- Язык: Ассемблер (инструкции процессора CdM-8).

- Загрузка: ROM-блок в Logisim заполняется машинным кодом.